TEG1024G
24口全千兆以太网交换机

| 硬件参数 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 440mm*120mm*44mm |
| 安装方式 | 机架，桌面，壁挂 |
| 板材材质 | 钢壳 |
| 固定接口 | 24个1GE RJ45端口 |
| LED指示灯 | 电源灯 连接/状态灯 |
| 交换容量 | 48Gbps |
| 包转发率 | 35.7Mpps |
| 输入电压 | 100-240V AC 50/60Hz |
| 整机最大功耗 | 最大：<12W |
| 防雷 | 端口：6KV 电源： 差模 4KV |
| 按键 | 四段拨码 |
| 工作温度 | 0°C - 45℃ |
| 存储温度 | -40°C - 70°C |
| 工作湿度 | 10% - 90%，无凝结 |
| 存储湿度 | 5% - 90%，无凝结 |
| 认证 | 质检报告，FCC、CE、RoHS |
| 功能描述 | 拨动开关切换模式： 1.标准模式：相当于普通交换机，所有端口都能互通 2.VLAN隔离：1-22口相互隔离，与23，24口互通 3.网络克隆：关闭流控，提升上传下载速度 4.汇聚上联：23，24口支持静态汇聚，提升上行带宽 |