TEG1105P-4-63W
5口千兆4口PoE供电交换机

| 硬件 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 100mm*100mm*26mm |
| 安装方式 | 桌面，壁挂 |
| 板材材质 | 钢壳 |
| 固定接口 | 5个1GE RJ45端口 |
| PoE接口 | (4) PoE/ (Pins 1, 2,4,5+; 3, 6,7,8-) |
| LED指示灯 | 电源灯 连接/状态灯 PoE Max灯 |
| 交换容量 | 10Gbps |
| 包转发率 | 7.44Mpps |
| 输入电压 | 220V AC，50Hz |
| 整机最大功耗 | 63W |
| PoE整机最大输出功率 | 58W |
| PoE端口最大输出功率 | 30W |
| 防雷 | 端口：6KV 电源：6KV |
| 按键 | 二段拨码 |
| 工作温度 | 0°C - 45℃ |
| 存储温度 | -40°C - 70°C |
| 工作湿度 | 10% - 90%，无凝结 |
| 存储湿度 | 5% - 90%，无凝结 |
| 认证 | CQC，FCC、CE、RoHS |
| 功能描述 | 拨动开关切换模式： 1.标准共享：所有端口之间可以相互通信，可做为普通非网管型PoE供电交换机使用 2.VLAN隔离：1-4端口之间不能相互通信，但都能与上联5口互通，可用于隔离广播风暴和DHCP广播 |