S210PC-BH
10口百兆PoE扩展交换机

| 硬件 |  |
| --- | --- |
| 尺寸 | 175mm*127mm*48mm |
| 安装方式 | 桌面，壁挂 |
| 板材材质 | 钢壳 |
| 固定接口 | 10个FE RJ45端口 |
| PoE接口 | (8) PoE/(Pins 1, 2,4,5+; 3, 6,7,8-) |
| LED指示灯 | 电源灯 连接/状态灯 PoE Max灯 |
| 交换容量 | 2.0Gbps |
| 包转发率 | 1.49Mpps |
| 输入电压 | 220V AC，50Hz |
| 整机最大功耗 | 135W |
| PoE整机最大输出功率 | 128W |
| PoE端口最大输出功率 | 60W |
| 防雷 | 端口：4KV 电源： |
| 按键 | 二段拨码 |
| 工作温度 | 0°C - 45℃ |
| 存储温度 | -40°C - 70°C |
| 工作湿度 | 10% - 90%，无凝结 |
| 存储湿度 | 5% - 90%，无凝结 |
| 认证 | 质检报告 |
| 功能描述 | 拨动开关切换模式： 1.标准共享: 所有端口均可互相通信，可作为普通的 PoE 交换机来使用。 2.网络延长: 交换机 1~8 口相互隔离且与9/10口互通，最远传输距离达 250M |