AC10
AC1200千兆口11ac双频无线路由器

| 硬件规格 |  |
| --- | --- |
| 有线标准 | IEEE802.3, IEEE802.3u |
| CPU | 双核1GHz |
| 内存 | 64MB |
| 接口 | 1*千兆WAN口，2*千兆LAN口 |
| 天线 | 6dBi外置全向天线*4 |
| 按键 | 复位/ WPS按键 |
| 电源 | 电源输入：AC 220V-50/60Hz 输出：DC 12V 1A |
| 指示灯 | 1*系统灯 |
| 产品尺寸 | 220*141.5*49mm（长*宽*高） |
| 软件规格 |  |
| 宽带接入方式 | PPPoE，动态 IP，静态IP |
| 网络协议 | IPv4&IPv6 |
| 工作模式 | 路由模式 AP模式 无线中继模式（Client+AP,WISP） |
| DHCP | DHCP服务器 DHCP 客户端列表 DHCP 静态IP地址保留与分配 |
| 家长控制 | 客户端过滤 网址过滤 时间限制 |
| 虚拟服务器 | UPnP 端口转发 DMZ 主机 |
| 防火墙 | 防WAN口PING禁用/启用 防UDP包泛洪 防TCP包泛洪 防ICMP包泛洪 |
| DDNS | 支持DynDNS，88ip，花生壳 |
| VPN | IPsec透传 PPTP 透传 L2TP 透传 |
| 管理与维护 | Tenda WiFi APP WEB(//tendawifi.com） |
| 特色功能 | 宽带账号自动迁移技术 访客网络 IPTV 信号强度调节 |
| 基本功能 | 双频合一功能 IPv6 带宽控制 WiFi定时开关 智能省电 面板灯开关 Tenda App本地及远程管理 |
| 无线规格 |  |
| 无线标准 | IEEE 802.11ac wave2/a/n 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| 无线频率 | 2.4G: 2412-2472MHz(CH1-CH13) 5G: 5150-5350MHz(CH36-CH64) 5725-5850MHz(CH149-CH165) |
| 无线速率 | 5GHz: 867Mbps 2.4GHz: 300Mbps |
| 无线功能 | 支持SSID广播及隐藏 支持MU-MIMO 支持Beamforming |
| 无线加密方式 | WPA2-PSK 无线加密禁用及启用 WPS快速安全连接 |
| 其他 |  |
| 工作环境 | 工作温度: 0℃ ~ 40℃ 工作湿度:10% ~ 90% RH 不凝结 |
| 存储环境 | 存储温度: -40℃ ~ 70℃ 存储湿度: 5% ~ 90%RH 不凝结 |
| 管理地址 | 默认访问地址: tendawifi.com or http://192.168.0.1 |
| 包装清单 | 千兆网线*1 安装指南*1 电源适配器*1 无线路由器*1 |