SG04E
4口千兆 PoE xPON ONU

| 硬件规格 |  |
| --- | --- |
| 标准 | ITU G.984.1, ITU G.984.2, ITU G.984.3, ITU G.984.4，IEEE802.3ah，IEEE 802.3at,IEEE 802.3af |
| 接口 | 1*SC/APC或SC/UPC光口 4*千兆RJ45网口 1*DC电源接口 |
| 指示灯 | PON、LOS、LAN、PoE |
| 按键 | 1*RST按键 |
| 光口等级 | Class B+ |
| 光波长 | 1310nm发射, 1490nm接收 |
| 传输距离 | 最大20km |
| 带宽 | EPON：下行速率：1.244Gbps；上行速率：1.244Gbps GPON：下行速率：2.488Gbps； 上行速率：1.244Gbps |
| 尺寸 （长×宽×高) | 100×100×26mm |
| 发射光功率 | 0.5~5dBm |
| 接收光功率 | -28~-8dBm |
| 防雷规格 | 网口: 共模4KV；差模0.5KV 电源：共模4KV；差模4 KV |
| 整机供电 | DC 53V /1.2A |
| 最大PoE输出功率 | 总功率 60W，每个 GE 端口最大支持30W |
| 产品功耗 | ≤65w |
| 认证 | CE, RoHS |
| 软件规格 |  |
| 宽带接入方式 | 桥模式 |
| 业务类型 | Internet |
| 网络协议支持 | IPv4 |
| 环境参数 |  |
| 工作温度 | -20°c ~ 55°c |
| 存储温度 | -40℃ ~ 70℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 95% （非凝结） |
| 存储湿度 | 5% ~ 90% (非凝结) |