G200
2.5G口企业级路由器

| 产品信息 |  |
| --- | --- |
| 产品尺寸 | 440*120*44mm |
| 重量 | 1018 |
| 包装尺寸 | 469*265*83mm |
| 外壳材质 | 金属 |
| 应用场景 | 企业、仓储物流、工厂、酒店、出租屋、民宿 |
| 硬件规格 |  |
| 处理器规格 | 双核 1.25G RISC-V |
| 内存信息 | 512MB |
| USB | 1*USB2.0 |
| 网络接口 | 1*2.5GE RJ45+5*GE RJ45 |
| 供电方式 | AC 100-240V |
| 电源 | 内置 |
| 最大功耗 | 11W |
| 按钮 | 恢复出厂设置 |
| 工作温度 | -10℃~45℃ |
| 工作湿度 | 10%~90%RH 不凝结 |
| 产品认证 | CE、FCC、RoHS |
| 性能 |  |
| 推荐带机量 | 200 |
| 最大带机量 | 300 |
| AP管理 | 路由模式：256个；控制器模式：512个 |
| VLAN数 | 16 |
| 推荐带宽 | 2Gbps |
| 新建连接数 | 7000 |
| 并发连接数 | 110000 |
| 支持宽带数 | 4 |
| NAT转发 (静态IP上行/下行) | 2229Mbps/2061Mbps |
| NAT转发(动态IP上行/下行) | 2172Mbps/2252Mbps |
| NAT转发(PPPoE上行/下行) | 2217Mbps/2029Mbps |
| LED 指示灯 |  |
| 电源/SYS | 1*绿色 系统灯 长亮：启动中或系统故障，闪烁：系统正常，熄灭：系统未启动 |
| 联网灯 | 1个；绿色长亮：联网正常；熄灭：未联网 |
| 以太网 | 2.5G口1*绿色：长亮：端口已连接，速率为2.5GE；闪烁：有数据传输；熄灭：端口未连接或端口速率为1GE/100Mbps； 2.5G口1*黄色：长亮：端口已连接，速率为1GE/100Mbps；闪烁：有数据传输；熄灭：端口未连接或端口速率为2.5GE； GE口 GE口5*绿色：长亮：端口已连接，速率为1GE；；闪烁：有数据传输；熄灭：端口未连接或端口速率为100/10Mbps； GE口5*黄色：长亮：端口已连接速率为100/10Mbps；闪烁：有数据传输；熄灭：端口未连接或端口速率为1GE； |
| USB | 绿色长亮：USB设备已连接，闪烁：读写数据，熄灭：未连接设备或异常 |
| 功能 |  |
| 工作模式 | 路由器模式/控制器模式 |
| 系统状态 | 联网状态、实时流量统计、终端统计 |
| DHCP 服务器 | 用户地址池、AP地址池、静态IP绑定、 |
| AP管理 | AP分组、访客Wi-Fi、Wi-Fi限时、无线优化、无线定时优化 |
| 无线优化 | 自动优化、定时优化、手动优化 |
| 快速漫游 | 支持 |
| 中文SSID | 支持 |
| IPTV | IPTV快速设置 |
| 认证 | WEB认证、短信认证、邮件认证、一键认证、随机码、PPPoE认证 |
| 行为与审计 | IP过滤、MAC过滤、端口过滤、URL过滤、无线MAC过滤 |
| 流量控制 | 分组限速、单用户限速 |
| VPN | IPSec、PPTP、L2TP |
| 虚拟服务 | DMZ、DDNS、DNS劫持、IP劫持、UPNP、端口镜像、端口映射、DNS缓存加速 |
| 维护服务 | 远程WEB管理、远程调试、云维护 |
| 高级路由 | 广域网链路检测、多WAN负载均衡、静态路由、策略路由 |
| 安全设置 | WAN口禁ping、防DDOS攻击、ARP攻击防御、IP&MAC二元绑定、WEB闲置超时 |
| IPV6 | 外网IPV6、内网IPV6 |
| 系统工具 | NTP、ping检测、tracert、抓包工具、 |
| 日志 | 系统日志、操作日志、运行日志 |
| 网络体检 | 网络诊断、终端检测、WAN口诊断、网络监控日志 |
| 网络诊断 | 局域网多DHCP服务器检测、局域网广播报文检测 |
| 系统维护 | 配置备份、配置恢复、定时重启 |
| 管理员分级 | 管理员、来宾、管理员登录IP限制 |
| 软件升级 | 本地升级、在线升级 |
| 管理方式 | 本地WEB（http/https）、APP（掌中宝）、掌中宝云平台 |